# Arquitetura Ética para Veículos Autônomos

Documentação do Sistema Multi-Agente (SMA) — ADFERS

Implementação em Python/MASPY

# 1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema implementa a Ethical Agent Architecture (EAA) descrita no artigo "An Agent-based architecture with support to Ethical Decisions on a Road Traffic Scenario" (Alves, Dennis & Fisher). O SMA é composto por três agentes BDI implementados com o framework MASPY, um ambiente urbano e um canal de comunicação:

Agente Ético (EA) (AgenteEtico): Monitora o ambiente, detecta conflitos éticos, calcula utilidades (utilitarismo), envia recomendações ao VA ou escala para o HITL.

Agente VA (AV-agent) (AgenteVA): Conduz o veículo autônomo. Recebe recomendações éticas e decide: aceitar (Q3=Sim), pedir mais informações (Q4=Sim) ou decidir autonomamente (Q4=Não).

Agente HITL (Human-in-the-Loop) (AgenteHITL): Observa todos os eventos via logs. Em dilemas éticos genuínos (EG 8), toma a decisão humana e envia instrução de volta ao sistema.

## Protocolo de Comunicação — Contract Net (ECP)

A comunicação entre agentes segue o Ethical Communication Protocol (ECP), definido como: ECP := (Sender, Receiver, Env_pos, Act, Utl). O Agente Ético atua como participante (envia propostas), e o VA como gerente (avalia e decide).

# 2. Agente Ético (AgenteEtico)

## 2.1 Crenças Iniciais

| Crença (Belief) | Valor Inicial | Descrição |
| --- | --- | --- |
| status_etico | "monitorando" | Estado atual do agente ético |
| sem_conflito_ativo | (sem valor) | Indica que não há conflito ético em andamento |
| conflito_ativo | HashableDict (dinâmico) | Adicionado quando conflito é detectado; removido ao final |

## 2.2 Objetivos Iniciais

| Goal | Descrição |
| --- | --- |
| monitorar_ambiente | Objetivo inicial — percebe o ambiente e detecta conflitos éticos |
| avaliar_conflito (dinâmico) | Criado ao detectar conflito — calcula utilidades e decide Q1/Q2 |
| enviar_recomendacao (dinâmico) | Criado quando Q1=Sim — envia ECP ao VA |
| escalar_para_hitl (dinâmico) | Criado quando Q1=Não (dilema) — escala para HITL |
| fornecer_detalhes (dinâmico) | Recebido do VA via achieve — responde ao Q4 com ação alternativa |
| executar_instrucao_hitl (dinâmico) | Recebido do HITL via achieve — repassa decisão humana ao VA |

## 2.3 Planos

Plano 1: monitorar_ambiente

| Gatilho | gain Goal("monitorar_ambiente") |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("status_etico", Any) |
| Descrição | Percebe 6 sensores do ambiente: semaforo_aberto, pedestre_detectado, obstaculo, veiculo_detectado, veiculo_atras, veiculo_lateral. Classifica o conflito segundo prioridade: 1. pedestre + veiculo_atras → "pedestre_veiculo_atras" (Exemplo 1 / Dilema) 2. pedestre → "pedestre" (Exemplo 2) 3. obstaculo + veiculo_lateral → "obstaculo" com veiculo_lateral=1 (Cenário Q4) 4. veiculo → "veiculo" 5. obstaculo → "obstaculo" Sem conflito → stop_cycle() |
| Referência | Fig. 1 e Fig. 2 do artigo |

Plano 2: avaliar_conflito

| Gatilho | gain Goal("avaliar_conflito", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("conflito_ativo", Any) |
| Descrição | Calcula utilidades éticas (Def. 2.1) para as 3 ações possíveis: frear, desviar, seguir. Q1: ¦u_melhor - u_segunda¦ > 0.01? Sim → cria Goal("enviar_recomendacao") com a ação de maior utilidade Não → DILEMA: Q2=Não (sem plano alternativo) → cria Goal("escalar_para_hitl") |
| Referência | Fig. 2, NB1 e NB2 da Def. 2.2 |

Plano 3: enviar_recomendacao

| Gatilho | gain Goal("enviar_recomendacao", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Envia ECP ao VA via tell: ECP(ET, AV, Env_pos, {acao}, {utilidade}) Exemplo: ECP(ET, AV, Cruzamento, {frear}, {9.0}) Registra log no HITL (tipo: "recomendacao_enviada") |
| Referência | Def. 3.1, Exemplo 2 do artigo |

Plano 4: escalar_para_hitl

| Gatilho | gain Goal("escalar_para_hitl", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("conflito_ativo", Any) |
| Descrição | Envia ao HITL via achieve: Goal("investigar_dilema", dilema_info) ECP(ET, HITL, Cruzamento, {handover, retake control}, {u_i, u_j}) Envia ao VA via tell: Belief("aguardar_hitl", dilema_info) → VA entra em modo seguro (velocidade=0, EG 19) |
| Referência | NB2 Def. 2.2, Exemplo 1, EG 8, EG 19 |

Plano 5: fornecer_detalhes

| Gatilho | gain Goal("fornecer_detalhes", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Resposta ao Q4 do VA (ECP(AV, ET, pos, ?, ?)). Recalcula utilidades para o conflito original. Se conflito tem veiculo_lateral=1 → alternativa = "frear" (desvio bloqueado). Envia ao VA via tell: Belief("detalhes_eticos", detalhes) Registra log no HITL (tipo: "detalhes_fornecidos") |
| Referência | Fig. 3 — Q4=Sim → ask → Ethical Agent |

Plano 6: executar_instrucao_hitl

| Gatilho | gain Goal("executar_instrucao_hitl", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Recebe decisão do HITL e a repassa ao VA como sugestão com origem="HITL". Envia ao VA via tell: Belief("sugestao_manobra_segura", recomendacao) VA ao receber origem="HITL" aceita diretamente sem Q3/Q4 (EG 19). |
| Referência | EG 19 — handover routines |

# 3. Agente VA — Veículo Autônomo (AgenteVA)

## 3.1 Crenças Iniciais

| Crença (Belief) | Valor Inicial | Descrição |
| --- | --- | --- |
| conduzindo | 1 | VA está em modo de condução ativo |
| velocidade | 60 | Velocidade atual em km/h |
| localizacao | "na_via" | Posição atual; atualizada para "no_cruzamento" ao chegar |
| conflito_pendente | HashableDict (dinâmico) | Conflito em processamento — adicionado ao iniciar ação |
| recomendacao_pendente | HashableDict (dinâmico) | Recomendação aguardando resposta Q4 do Ético |

## 3.2 Objetivos Iniciais

| Goal | Descrição |
| --- | --- |
| conduzir | Objetivo inicial — conduz o veículo e aguarda recomendações éticas |
| aceitar_sugestao (dinâmico) | Criado quando Q3=Sim ou origem=HITL — executa ação |
| pedir_detalhes (dinâmico) | Criado quando Q3=Não e Q4=Sim — solicita alternativa ao Ético |
| decisao_autonoma (dinâmico) | Criado quando Q3=Não e Q4=Não — VA decide sozinho (dismiss) |

## 3.3 Planos

Plano 1: conduzir

| Gatilho | gain Goal("conduzir") |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("conduzindo", Any) |
| Descrição | Percebe semaforo_aberto e atualiza localizacao de "na_via" para "no_cruzamento". NÃO detecta conflitos éticos — essa responsabilidade é exclusiva do Agente Ético. Aguarda recomendações via ECP. |
| Referência | Fig. 1 — AV-agent percebe via sensores |

Plano 2: processar_recomendacao

| Gatilho | gain Belief("sugestao_manobra_segura", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("conduzindo", Any) |
| Descrição | Fase 3 do Contract Net — VA avalia a proposta ECP recebida. Se origem="HITL": aceita diretamente (EG 19), sem Q3/Q4. Percebe 5 sensores: semaforo, pedestre, obstaculo, veiculo, veiculo_lateral. Q3 — Coerência com percepções: frear: Q3=Sim se (pedestre OR veiculo OR obstaculo OR NOT semaforo) desviar: Q3=Sim se (obstaculo AND NOT pedestre AND NOT veiculo AND NOT veiculo_lateral) seguir: Q3=Sim se (semaforo AND NOT pedestre AND NOT veiculo AND NOT obstaculo) Se Q3=Sim → cria Goal("aceitar_sugestao") Se Q3=Não: Q4: situacao_perigosa = pedestre OR veiculo OR veiculo_lateral Sim → cria Goal("pedir_detalhes") → ECP(AV, ET, pos, ?, ?) Não → cria Goal("decisao_autonoma") → dismiss recommendation |
| Referência | Fig. 3 — Q3, Q4 |

Plano 3: aceitar_sugestao

| Gatilho | gain Goal("aceitar_sugestao", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("conduzindo", Any) |
| Descrição | Executa o atuador: ambiente.executar_movimento(acao). Remove Belief("conflito_pendente"). Envia log ao HITL (tipo: "sugestao_aceita"). Chama stop_cycle() — encerra o ciclo do agente. |
| Referência | Fig. 3 — execute actions |

Plano 4: pedir_detalhes

| Gatilho | gain Goal("pedir_detalhes", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Envia ao AgenteEtico via achieve: Goal("fornecer_detalhes", pedido) Equivale a: ECP(AV, ET, Cruzamento, ?, ?) O símbolo "?" indica pedido de conjunto alternativo de ações e utilidades. |
| Referência | Fig. 3 — Q4=Sim → ask Ethical Agent |

Plano 5: processar_detalhes

| Gatilho | gain Belief("detalhes_eticos", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("recomendacao_pendente", Any) |
| Descrição | Recebe resposta do Ético com ação alternativa. Extrai "recomendacao_original" dos detalhes. Cria Goal("aceitar_sugestao") com a nova ação. Equivale ao "returns to step 1" da Fig. 3 com nova informação. |
| Referência | Fig. 3 — returns to step 1 |

Plano 6: decisao_autonoma

| Gatilho | gain Goal("decisao_autonoma", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | Belief("conduzindo", Any) |
| Descrição | Q3=Não e Q4=Não: VA descarta a recomendação (dismiss recommendation). Decide autonomamente (atualmente: frear para todos os tipos). Executa o atuador e envia log ao HITL (tipo: "decisao_autonoma"). Chama stop_cycle(). |
| Referência | Fig. 3 — dismiss recommendation |

Plano 7: aguardar_hitl

| Gatilho | gain Belief("aguardar_hitl", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Recebido do Ético quando há dilema ético (Q1=Não → HITL). VA reduz velocidade para 0 (modo seguro). Aguarda instrução do HITL que chegará via Belief("sugestao_manobra_segura") com origem="HITL". |
| Referência | EG 19 — safe condition / handover routines |

# 4. Agente HITL — Human-in-the-Loop (AgenteHITL)

## 4.1 Crenças Iniciais

| Crença (Belief) | Valor Inicial | Descrição |
| --- | --- | --- |
| status | "observando" | HITL está em modo de observação passiva |
| total_logs | 0 | Contador de logs recebidos (incrementado a cada evento) |
| alerta_decisao_autonoma | HashableDict (dinâmico) | Adicionado quando VA toma decisão autônoma |
| pendencia_investigacao | HashableDict (dinâmico) | Evento de decisão autônoma aguardando análise |

## 4.2 Objetivos

| Goal | Descrição |
| --- | --- |
| (nenhum inicial) | HITL começa sem objetivos — reativo a eventos externos |
| investigar_dilema (dinâmico) | Recebido do Ético via achieve — investiga dilema e toma decisão humana |

## 4.3 Planos

Plano 1: registrar_log

| Gatilho | gain Belief("log_evento", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Recebe eventos de log de qualquer agente. Incrementa contador _log_count e armazena em _logs. Se tipo="decisao_autonoma": adiciona Belief("alerta_decisao_autonoma") → dispara Plano 3. |
| Referência | Fig. 1 — HITL como observador |

Plano 2: investigar_dilema

| Gatilho | gain Goal("investigar_dilema", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Recebe dilema do Ético. Exibe conflito, mensagem e utilidades. Chama _tomar_decisao_humana(conflito, utilidades): tipo="pedestre" → "frear" (EG 7: vida humana) tipo="veiculo" → "frear" (segurança) outro → "desviar" Envia ao AgenteEtico via achieve: Goal("executar_instrucao_hitl", instrucao) instrucao = {acao, conflito, decidido_por: "HITL"} |
| Referência | EG 8 — genuine dilemmatic situations; EG 19 |

Plano 3: processar_alerta

| Gatilho | gain Belief("alerta_decisao_autonoma", Any) |
| --- | --- |
| Contexto | (nenhum) |
| Descrição | Ativado quando o VA toma decisão autônoma (Q4=Não → dismiss). Registra alerta e armazena em Belief("pendencia_investigacao"). Permite auditoria posterior das decisões autônomas do VA. |
| Referência | Transparência e auditabilidade (EG 5) |

# 5. Todas as Comunicações entre Agentes

A tabela abaixo lista todas as mensagens trocadas entre agentes via Canal AgentComm, usando os performativos tell (adiciona crença no receptor) e achieve (adiciona objetivo no receptor).

| # | De | Para | Performativo / Mensagem | Contexto / Quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AgenteEtico | VA | tell Belief("sugestao_manobra_segura", recomendacao) | Q1=Sim — Ético envia ECP com ação recomendada ECP(ET, AV, pos, {acao}, {utl}) |
| 2 | AgenteEtico | HITL | tell Belief("log_evento", {tipo:"recomendacao_enviada", ...}) | Após enviar recomendação ao VA — para auditoria |
| 3 | AgenteEtico | HITL | achieve Goal("investigar_dilema", dilema_info) | Q1=Não (dilema) — Ético pede decisão humana ECP(ET, HITL, pos, {handover, retake control}, {u_i, u_j}) |
| 4 | AgenteEtico | VA | tell Belief("aguardar_hitl", dilema_info) | Q1=Não (dilema) — VA deve entrar em modo seguro (EG 19) |
| 5 | AgenteEtico | VA | tell Belief("detalhes_eticos", detalhes) | Resposta ao Q4 do VA — fornece ação alternativa ECP(ET, AV, pos, {acao_alternativa}, {utl}) |
| 6 | AgenteEtico | HITL | tell Belief("log_evento", {tipo:"detalhes_fornecidos", ...}) | Após fornecer detalhes ao VA — para auditoria |
| 7 | AgenteEtico | VA | tell Belief("sugestao_manobra_segura", {acao, origem:"HITL"}) | Repasse da instrução do HITL — VA aceita sem Q3/Q4 |
| 8 | VA | AgenteEtico | achieve Goal("fornecer_detalhes", pedido) | Q3=Não e Q4=Sim — VA pede alternativa ECP(AV, ET, pos, ?, ?) |
| 9 | VA | HITL | tell Belief("log_evento", {tipo:"sugestao_aceita", ...}) | Após VA executar ação aceita — para auditoria |
| 10 | VA | HITL | tell Belief("log_evento", {tipo:"decisao_autonoma", ...}) | Q3=Não e Q4=Não — VA tomou decisão autônoma (dismiss) |
| 11 | HITL | AgenteEtico | achieve Goal("executar_instrucao_hitl", instrucao) | Após HITL tomar decisão humana — instrucao={acao, conflito, decidido_por:"HITL"} |

# 6. Funções de Utilidade Ética (Definição 2.1)

Constantes definidas conforme o artigo:

| Constante | Valor | Significado (EG) |
| --- | --- | --- |
| RU_SAFE | 10 | Usuários da via seguros (EG 1, EG 2) |
| AV_PASS_SAFE | 10 | Passageiros do VA seguros (EG 7) |
| AV_RESPECTS_RULE | 9 | VA respeitou regras de trânsito (EG 5) |
| AV_DAMAGE | -1 | Dano menor ao VA |
| TRAFFIC_ENV_DAMAGE | -2 | Dano menor ao ambiente de trânsito |

## 6.1 calcular_utilidade_frear(conflito)

tipo="pedestre"      → + RU_SAFE (10)

tipo="veiculo"       → + AV_PASS_SAFE × 0.8 (8)

tipo="obstaculo"     → + AV_PASS_SAFE × 0.7 (7)

semaforo="aberto"    → + AV_DAMAGE (-1)   [frear no verde = dano menor]

## 6.2 calcular_utilidade_desviar(conflito)

tipo="pedestre"      → + RU_SAFE × 0.7 (7)

tipo="veiculo"       → + AV_PASS_SAFE × 0.6 (6)

tipo="obstaculo"     → + AV_PASS_SAFE × 0.75 (7.5)

sempre               → + TRAFFIC_ENV_DAMAGE × 0.5 (-1)

## 6.3 calcular_utilidade_seguir(conflito)

semaforo="aberto"    → + AV_RESPECTS_RULE (9)

tipo="pedestre"      → - RU_SAFE (-10)

tipo="veiculo"       → - AV_PASS_SAFE × 0.5 (-5)

tipo="obstaculo"     → - AV_PASS_SAFE (-10)

## 6.4 Funções especiais — Cenário Dilema (Exemplo 1 do artigo)

Quando tipo="pedestre_veiculo_atras", o agente usa funções separadas para garantir u_frear = u_seguir = 10 (dilema genuíno, EG 8):

calcular_utilidade_frear_dilema   → RU_SAFE = 10  (protege pedestre)

calcular_utilidade_seguir_dilema  → AV_PASS_SAFE = 10  (protege passageiro de colisão traseira)

calcular_utilidade_desviar_dilema → RU_SAFE × 0.7 + TRAFFIC_ENV_DAMAGE × 0.5 = 6.0

# 7. Cenários Implementados

## 7.1 Cenário: Exemplo 2 do Artigo (cenario="exemplo2")

Baseado no Exemplo 2 do artigo. Sinal verde aberto, pedestre atravessando, sem carro atrás. Demonstra o fluxo Q1=Sim → recomendação → Q3=Sim → execução.

Percepções do ambiente:

| Sensor | Valor |
| --- | --- |
| semaforo_aberto | 1 (verde) |
| pedestre_detectado | 1 (presente) |
| obstaculo | 0 |
| veiculo_detectado | 0 |
| veiculo_atras | 0 |
| veiculo_lateral | 0 |

Cálculo de utilidades (tipo="pedestre", semaforo="aberto"):

| Ação | Cálculo | Utilidade |
| --- | --- | --- |
| frear | RU_SAFE + AV_DAMAGE = 10 + (-1) | 9.0 ← VENCEDOR |
| desviar | RU_SAFE×0.7 + TRAFFIC_ENV_DAMAGE×0.5 = 7 + (-1) | 6.0 |
| seguir | AV_RESPECTS_RULE - RU_SAFE = 9 - 10 | -1.0 |

| Decisão | Resultado |
| --- | --- |
| Q1 (Ético) | frear(9.0) vs desviar(6.0) → diff=3.0 > 0.01 → Q1=Sim → recomenda FREAR |
| ECP enviado | ECP(ET, AV, Cruzamento, {frear}, {9.0}) |
| Q3 (VA) | pedestre=1 → frear coerente → Q3=Sim → executa FREAR |
| Resultado final | VA executa FREAR ✓ — Pedestre protegido (EG 1, EG 2) |
| Artigo | u_i=10 (ru_safe) > u_j=9 (av_respects_rule) → hit the brakes ✓ |

## 7.2 Cenário: Dilema Ético — Exemplo 1 do Artigo (cenario="dilema")

Baseado no Exemplo 1 do artigo. Sinal verde, pedestre atravessando E carro atrás do VA. Frear protege o pedestre mas expõe o passageiro a colisão traseira. Seguir protege o passageiro mas atropela o pedestre. Dilema genuíno (EG 8) → HITL.

Percepções do ambiente:

| Sensor | Valor |
| --- | --- |
| semaforo_aberto | 1 (verde) |
| pedestre_detectado | 1 (presente) |
| obstaculo | 0 |
| veiculo_detectado | 0 |
| veiculo_atras | 1 (presente — causa do dilema) |
| veiculo_lateral | 0 |

Cálculo de utilidades (tipo="pedestre_veiculo_atras" — funções especiais do dilema):

| Ação | Cálculo | Utilidade |
| --- | --- | --- |
| frear | RU_SAFE = 10 (protege pedestre) | 10.0 ← EMPATE |
| seguir | AV_PASS_SAFE = 10 (protege passageiro de colisão traseira) | 10.0 ← EMPATE |
| desviar | RU_SAFE×0.7 + TRAFFIC_ENV_DAMAGE×0.5 = 7 + (-1) | 6.0 |

| Decisão | Resultado |
| --- | --- |
| Q1 (Ético) | frear(10) vs seguir(10) → diff=0.0 < 0.01 → Q1=NÃO → DILEMA |
| Q2 (Ético) | Sem plano alternativo → Q2=Não → Escalar para HITL |
| ECP ao HITL | ECP(ET, HITL, Cruzamento, {handover, retake control}, {u_i=10, u_j=10}) |
| VA (aguardar_hitl) | VA reduz velocidade=0 → modo seguro (EG 19) |
| HITL decide | tipo="pedestre_veiculo_atras" → frear (EG 7: vida humana) |
| HITL → Ético → VA | achieve Goal("executar_instrucao_hitl") → tell Belief("sugestao_manobra_segura", origem="HITL") |
| VA (processar_recomendacao) | origem="HITL" → aceita diretamente sem Q3/Q4 |
| Resultado final | VA executa FREAR ✓ — Decisão humana, EG 7, EG 8, EG 19 |
| Artigo | u_i=u_j=10 → genuine dilemmatic situation → handover → HITL ✓ |

## 7.3 Cenário: Q4 — Obstáculo com Veículo Lateral (cenario="q4")

Cenário criado para ativar o caminho Q4 (VA pede informação adicional ao Ético). Há um obstáculo na via e um veículo lateral que bloqueia o desvio. O Ético recomenda "desviar" (obstáculo sem pedestre), mas o VA percebe que o veículo lateral torna o desvio perigoso → Q3=Não → Q4=Sim.

Percepções do ambiente:

| Sensor | Valor |
| --- | --- |
| semaforo_aberto | 1 (verde) |
| pedestre_detectado | 0 |
| obstaculo | 1 (presente — causa da recomendação de desviar) |
| veiculo_detectado | 0 |
| veiculo_atras | 0 |
| veiculo_lateral | 1 (presente — bloqueia desvio → ativa Q4) |

Cálculo de utilidades pelo Ético (tipo="obstaculo", semaforo="aberto", veiculo_lateral=1):

| Ação | Cálculo | Utilidade |
| --- | --- | --- |
| frear | AV_PASS_SAFE×0.7 + AV_DAMAGE = 7 + (-1) | 6.0 |
| desviar | AV_PASS_SAFE×0.75 + TRAFFIC_ENV_DAMAGE×0.5 = 7.5 + (-1) | 6.5 ← VENCEDOR (Ético) |
| seguir | AV_RESPECTS_RULE - AV_PASS_SAFE = 9 - 10 | -1.0 |

| Decisão | Resultado |
| --- | --- |
| Q1 (Ético) | desviar(6.5) vs frear(6.0) → diff=0.5 > 0.01 → Q1=Sim → recomenda DESVIAR |
| ECP enviado | ECP(ET, AV, Cruzamento, {desviar}, {6.5}) |
| Q3 (VA) | acao="desviar", obstaculo=1 MAS veiculo_lateral=1 q3 = obstaculo AND NOT pedestre AND NOT veiculo AND NOT veiculo_lateral = True AND True AND True AND False = FALSE → Q3=NÃO |
| Q4 (VA) | situacao_perigosa = pedestre OR veiculo OR veiculo_lateral = 0 OR 0 OR 1 = TRUE → Q4=SIM |
| VA → Ético | achieve Goal("fornecer_detalhes", pedido) → ECP(AV, ET, Cruzamento, ?, ?) |
| Ético responde | veiculo_lateral=1 detectado → alternativa = FREAR (desvio bloqueado) |
| Ético → VA | tell Belief("detalhes_eticos", {recomendacao_original:"frear"}) |
| VA (processar_detalhes) | Recebe "frear" → Goal("aceitar_sugestao", "frear") → executa FREAR |
| Resultado final | VA executa FREAR ✓ — Desvio bloqueado pelo veiculo lateral |

## 7.4 Tabela Resumo — Todos os Cenários

| # | Cenário | u_frear | u_desviar | u_seguir | Q1→Q2/Q3→Q4 | Resultado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exemplo 2 (pedestre + verde) | 9.0 | 6.0 | -1.0 | Q1=Sim Q3=Sim | frear ✓ (EG 1, 2) |
| 2 | Dilema (pedestre+verde+v.atrás) | 10.0* | 6.0* | 10.0* | Q1=Não Q2=Não → HITL | HITL decide frear ✓ (EG 7, 8, 19) |
| 3 | Q4 (obstáculo+v.lateral) | 6.0 | 6.5 | -1.0 | Q1=Sim Q3=Não Q4=Sim | VA pede alternativa Ético: frear ✓ |
| 4 | Obstáculo simples | 6.0 | 6.5 | -1.0 | Q1=Sim Q3=Sim | desviar ✓ |
| 5 | Veículo frontal (sinal fechado) | 8.0 | 5.0 | -5.0 | Q1=Sim Q3=Sim | frear ✓ (EG 7) |

* Cenário Dilema usa funções de utilidade especiais: frear=RU_SAFE=10, seguir=AV_PASS_SAFE=10.

# 8. Princípios Éticos Implementados (German Ethics Code)

| Código | Princípio | Onde é aplicado no SMA |
| --- | --- | --- |
| EG 1 | Melhorar a segurança para todos os usuários da via | Constante RU_SAFE=10 em u_frear; prioridade máxima em conflitos com pedestre |
| EG 2 | Proteção de indivíduos tem precedência; reduzir nível de dano | RU_SAFE é o maior peso na função frear; desviar penalizado por dano ambiental |
| EG 5 | VA deve prevenir acidentes sempre que possível | Constante AV_RESPECTS_RULE=9; regras de trânsito consideradas em u_seguir |
| EG 7 | Em situações perigosas, proteção da vida humana tem prioridade máxima | HITL decide "frear" para pedestre; AV_PASS_SAFE=10 protege passageiros |
| EG 8 | Situações genuinamente dilemáticas não podem ser programadas como eticamente inquestionáveis | Q1=Não (u_i=u_j) → Q2=Não → HITL. Dilema não é resolvido automaticamente |
| EG 9 | Em acidentes inevitáveis, distinções (biased) são estritamente proibidas | Funções de utilidade tratam todos os pedestres igualmente; sem discriminação |
| EG 19 | Em emergências, VA deve entrar em modo seguro (handover routines) | Plano 7 do VA: velocidade=0 ao receber aguardar_hitl; Ético avisa VA antes de chamar HITL |